МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение # высшего образования # «МИРЭА - Российский технологический университет» # РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3

«Основы верификации»

по дисциплине

«Схемотехника устройств компьютерных систем»

| Выполнил студент группы ИВБО-08-22 | Стецюк В.В. |
| --- | --- |
| Принял ассистент кафедры ВТ | Дуксин Н.А. |
| Практическая работа выполнена | «__»_______2024 г. |
| «Зачтено» | «__»_______2024 г. |

Москва 2024

АННОТАЦИЯ

Данная работа включает в себя 10 рисунков и 12 листингов. Количество страниц в работе — 28.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МОДУЛЕЙ	5

1.1 Создание модуля конечного автомата	5

1.2 Создание модуля верхнего уровня	7

2 СОЗДАНИЕ ТЕСТОВЫХ МОДУЛЕЙ И ИХ ВЕРИФИКАЦИЯ	13

2.1 Создание тестов и верификация тестового модуля конечного автомата	13

2.2 Создание и верификация тестового модуля управления семисегментными индикаторами	15

2.3 Создание и верификация тестового модуля конечного устройства	19

3 ДОБАВЛЕНИЕ IP-ЯДРА VIO, СОЗДАНИЕ ФАЙЛА ПРОЕКТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАГРУЗКА ПРОЕКТА НА ОТЛАДОЧНУЮ ПЛАТУ NEXYS A7	23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	28

ВВЕДЕНИЕ

В данной практической работе изучаются основные подходы и инструменты для верификации проектов [1-2]. Разрабатываемое устройство представляет из себя конечный автомат устройства, разработанного в прошлых практические, с подключённым набором устройств для ввода/вывода [3]. Для каждого из устройств, входящих в конечное устройство, будет разработано верификационное окружение для проведения тестов и проведены соответствующие тесты. Для конечного устройства так же будет разработано верификационное окружение, а также будет произведена верификация с использованием VIO.

- СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МОДУЛЕЙ

  - Создание модуля конечного автомата

Название модуля – «fsm». Модуль обладает входами: «clk» – синхросигнал, «R_I» – сигнал о готовности входных данных, «reset» – сброс, «dataIn» – шестнадцатибитная шина входных данных; выходами: «dataOut» – шестнадцатибитная шина выходных данных, «R_O» – сигнал о готовности выходных данных, «current_state» – трёхбитная шина текущего состояния. У модуль есть регистры «REG_A», «REG_B», «REG_C», «REG_D», в которых сохраняются входные данные, регистр «REG_RES», который хранит результат вычислений, значение которого подаётся на выход «dataOut».

Автомат обладает 5 состояниями «S0», «S1», «S2», «S3», «S4» и «S5», переключается между ними последовательно, останавливаясь в состоянии «S5». В состоянии «S0» значения регистров устанавливаются в 0. В состояниях «S1», «S2», «S3» и «S4» записываются данные в регистры «REG_A», «REG_B», «REG_C», «REG_D» соответственно.  В состоянии «S5» в «REG_RES» записывается результат «REG_A - REG_B << REG_C * REG_D» и «R_O» присваивается значение 1. При поступлении сигнала «reset» состояние автомата сбрасывается в «S0».

Код модуля представлен в Листинге 1.1.

Листинг 1.1 – Реализация модуля конечного автомата

module fsm( input signed [15:0] dataIn, input R_I, input reset, input clk, output signed [15:0] dataOut, output [2:0] current_state, output reg R_O ); parameter S0 = 0, S1 = 1, S2 = 2, S3 = 3, S4 = 4, S5 = 5; reg [2:0] state, new_state; reg signed [15:0] REG_A, REG_B, REG_C, REG_D; reg signed [15:0] REG_RES; initial begin state = S0;

Продолжение Листинга 1.1

new_state = 0; REG_A = 0; REG_B = 0; REG_RES = 0; R_O = 0; end always@(posedge clk) begin if (reset) state <= S0; else state <= new_state; end always@(posedge clk) begin case(state) S0: begin REG_A <= 0; REG_B <= 0; REG_C <= 0; REG_D <= 0; REG_RES <= 16'b0; new_state <= S1; R_O <= 0; end S1: if (R_I) begin REG_A <= dataIn; new_state <= S2; end S2: if (R_I) begin REG_B <= dataIn; new_state <= S3; end S3: if (R_I) begin REG_C <= dataIn; new_state <= S4; end S4: if (R_I) begin REG_D <= dataIn; new_state <= S5; end S5: begin REG_RES <= REG_A - REG_B << REG_C * REG_D; R_O <= 1; end endcase end assign dataOut = REG_RES; assign current_state = state; endmodule

  - Создание модуля верхнего уровня

Для создания модуля верхнего уровня будут использованы дополнительные модули, разработанные ранее в лабораторной работе 1. Код для модулей, описывающих синхронизатор, делитель частоты, фильтр дребезга контактов, счетчик и модуль управления семисегментными индикаторами представлен в листингах 1.2–1.6.

Листинг 1.2 – Реализация модуля синхронизатора

module synchronizer( input in, clk, output out); reg a, b; always@(posedge clk) begin b <= a; a <= in; end assign out = b; endmodule

Листинг 1.3 – Реализация модуля счётчика

module counter #(STEP = 1, MODULE = 2)( input clk, reset, enable, direction, output reg[$clog2(MODULE)-1:0] cnt ); initial cnt = 0; always@(posedge clk) begin if (reset) cnt <= 0; else if (enable) cnt <= direction ? (MODULE + cnt - STEP) % MODULE : (cnt + STEP) % MODULE; end endmodule

Листинг 1.4 – Реализация модуля делителя частоты

module clk_divider #(DIV = 2) ( input clk, output reg clk_div); wire [$clog2(DIV/2)-1:0] cnt; counter #(.STEP(1), .MODULE(DIV/2)) cntr( .clk(clk),

Продолжение Листинга 1.4

.reset(1'b0), .enable(1'b1), .direction(1'b0), .cnt(cnt) ); initial clk_div = 0; always@(posedge clk) if (cnt == 0) clk_div = ~clk_div; endmodule

Листинг 1.5 – Реализация модуля фильтра дребезга кантактов

module debouncer #(MODULE = 8) ( input clk, in_signal, CLOCK_ENABLE, output reg out_signal, reg out_signal_enable ); wire sync_signal; wire [$clog2(MODULE)-1:0] counter_res; synchronizer sync(.in(in_signal), .clk(clk), .out(sync_signal)); counter #(.MODULE(MODULE), .STEP(1)) cntr( .clk(clk), .reset(sync_signal~^out_signal), .enable(CLOCK_ENABLE), .direction(1'b0), .cnt(counter_res) ); always@(posedge clk) begin if (&(counter_res) & CLOCK_ENABLE) out_signal <= sync_signal; out_signal_enable <= &(counter_res) & sync_signal & CLOCK_ENABLE; end endmodule

Листинг 1.6 – Реализация модуля управления семисегментыми индикаторами

module SevenSegmentLED( input [7:0] AN_MASK, input [31:0] NUMBER, input clk, input RESET, output [7:0] AN, output reg[7:0] SEG); wire[2:0] counter_res; counter #(.MODULE(8), .STEP(1)) cntr( .clk(clk), .reset(RESET), .enable(1'b1), .direction(1'b0), .cnt(counter_res) );

Продолжение Листинга 1.6

reg [7:0] AN_REG = 0; assign AN = AN_REG ¦ AN_MASK; wire [3:0] NUMBER_SPLITTER[0:7]; genvar i; generate for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin assign NUMBER_SPLITTER[i] = NUMBER[((i+1)*4-1)-:4]; end endgenerate always @(posedge clk) begin if (RESET) SEG <= 8'b11111111; else begin case (NUMBER_SPLITTER[counter_res]) 4'h0: SEG <= 8'b11000000; 4'h1: SEG <= 8'b11111001; 4'h2: SEG <= 8'b10100100; 4'h3: SEG <= 8'b10110000; 4'h4: SEG <= 8'b10011001; 4'h5: SEG <= 8'b10010010; 4'h6: SEG <= 8'b10000010; 4'h7: SEG <= 8'b11111000; 4'h8: SEG <= 8'b10000000; 4'h9: SEG <= 8'b10010000; 4'ha: SEG <= 8'b10001000; 4'hb: SEG <= 8'b10000011; 4'hc: SEG <= 8'b11000110; 4'hd: SEG <= 8'b10100001; 4'he: SEG <= 8'b10000110; 4'hf: SEG <= 8'b10001110; default: SEG <= 8'b11111111; endcase AN_REG = ~(8'b1 << counter_res); end end endmodule

Модуль верхнего уровня имеет название «controller». Он обладает следующими портами: шестнадцатибитный входной порт «SWITCHES» - значение, которое вводится с помощью рычажковых переключаетей, входной порт «button_in» - кнопка для разрешения записи, синхросигнал «clk», входной порт «button_reset_in» для сброса значени, выходной порт «AN» – шина разрешающих входов анодов для всех индикаторов, «SEG» - шина катодов для одного индикатора.

Создается экземпляр модуля «debouncer» с названием «dbnc», в единственный параметр которого передается 128. К портам «clk», «in_signal», «CLOCK_ENABLE» и «out_signal_enable» подключаются «clk», «button_in», «1'b1» и «button_signal_en» соответственно. Также создается экземпляр модуля «debouncer» с названием «dbncReset», в единственный параметр которого передается 512. К портам «clk», «in_signal», «CLOCK_ENABLE» и «out_signal_enable» подключаются «clk», «RESET», «1'b1» и « reset_signal_en» соответственно.

Создается экземпляр модуля «debouncer» с названием «dbnc», в единственный параметр которого передается 128. К портам «clk», «in_signal», «CLOCK_ENABLE», «out_signal» и «out_signal_enable» подключаются «clk», «button_in», «1'b1», «button_signal» и «button_signal_en» соответственно. Также создается экземпляр модуля «debouncer» с названием «dbnc_reset», в единственный параметр которого передается 128. К портам «clk», «in_signal», «CLOCK_ENABLE», «out_signal» и «out_signal_enable» подключаются «clk», «button_reset_in», «1'b1», «reset_signal» и «reset_signal_en» соответственно.

Создается экземпляр модуля «clk_div» с названием «div», в единственный параметр которого передается 1024. К портам «clk» и «clk_div» подключаются «clk» и «clk_div» соответственно.

Создается экземпляр модуля «SevenSegmentLED» с названием «led». К портам «AN_MASK», «NUMBER», «RESET», «clk», «AN» и «SEG» подключаются «mask», «number», «reset_signal», «clk_div», «AN» и «SEG» соответственно.

Создаётся экземпляр модуля «fsm» с названием «automat» К портам «dataIn», «R_I», «reset», «clk», «dataOut», «R_O» и «current_state» подключаются «SWITCHES», «button_signal_en», «reset_signal», «clk», «dataOut», «R_O» и «state» соответсвенно.

В блоке «always», работающему по переднему фронту, при «R_O», равном 1, в последние 16 бит «NUMBERS» записывается «dataOut», противном случае туда записывается «SWITCHES». В следующие 4 бита «NUMBERS» значение «A16», «B16», «C16», «D16» или «F16» при значениях «state» «S1», «S2», «S3», «S4»,  «S5» соответственно. При «reset_signal», равном 1, выполняется установка значений «NUMBER» в 0 и «AN_MASK» в «8'b11111111».

Код модуля верхнего уровня представлен в Листинге 1.7.

Листинг 1.7 – Реализация модуля управления семисегментыми индикаторами

`timescale 1ns / 1ps module controller( input signed [15:0] SWITCHES, input button_in, button_reset_in, input clk, output [7:0] AN, output [7:0] SEG ); wire button_signal, button_signal_en, reset_signal_en, reset_signal, clk_div, R_O; reg [7:0] AN_MASK = 8'b11111111; reg signed [31:0] NUMBER = 0; wire signed [15:0] dataOut; parameter S1 = 1, S2 = 2, S3 = 3, S4 = 4, S5 = 5; wire [2:0] stat; debouncer #(128) dbnc( .clk(clk), .in_signal(button_in), .CLOCK_ENABLE(1'b1), .out_signal(button_signal), .out_signal_enable(button_signal_en)); debouncer #(128) dbnc_reset( .clk(clk), .in_signal(button_reset_in), .CLOCK_ENABLE(1'b1), .out_signal(reset_signal), .out_signal_enable(reset_signal_en)); clk_divider #(1024) div( .clk(clk), .clk_div(clk_div)); SevenSegmentLED led( .AN_MASK(AN_MASK), .NUMBER(NUMBER), .clk(clk_div), .RESET(reset_signal), .AN(AN), .SEG(SEG)); fsm automat(.dataIn(SWITCHES), .R_I(button_signal_en), .reset(reset_signal), .clk(clk), .dataOut(dataOut), .R_O(R_O), .current_state(stat)); always@(posedge clk) begin if (R_O) NUMBER <= {NUMBER[31:16], dataOut}; else NUMBER <= {NUMBER[31:16], SWITCHES}; case(stat) S1:

Продолжение Листинга 1.7

NUMBER[20:16] <= 4'ha; S2: NUMBER[20:16] <= 4'hb; S3: NUMBER[20:16] <= 4'hc; S4: NUMBER[20:16] <= 4'hd; S5: NUMBER[20:16] <= 4'hf; endcase AN_MASK <= {AN_MASK[7:5], 5'b0}; if (reset_signal) begin NUMBER <= 0; AN_MASK <= 8'b11111111; end end endmodule

- СОЗДАНИЕ ТЕСТОВЫХ МОДУЛЕЙ И ИХ ВЕРИФИКАЦИЯ

  - Создание тестов и верификация тестового модуля конечного автомата

Для тестирования были выбраны следующие наборы тестов:

«a» равное 11012, «b» равное 10102, «c» равное 10012 и «d» равное 00012. Эталонным значением на выходе является 110000000002. Данный тест проверяет общую работоспособность написанного модуля.

«a» равное 11112, «b» равное 01012, «c» равное 00102 и «d» равное 01102. Эталонным значением на выходе является 10100000000000002. Данный тест проверяет корректно ли будет работать модуль при сдвиге на отрицательное число.

«a» равное 11112, «b» равное 01112, «c» равное 00112 и «d» равное 01002. Эталонным значением на выходе является 10000000000000002. Данный тест проверяет корректно ли будет работать с произведением отрицательных чисел.

Верификационное окружение для проведения тестов конечного автомата представлено представлен модулем «test_fsm». Объявляются однобитные регистры «clk», «btn», «reset», шестнадцатибитныей регистр «data» и шестнадцатибитныей цепь «res». Так же в нём создаётся экземпляр «fsm», в соответствующие порты которого подключаются все созданные ранее элементы.

В блоке «always» каждые 5 наносекунд регистр «clk» меняет свое значение на противоположное.

Далее блоком «task» с именем «cycle» задана функция теста, который присваивает регистру «data» по порядку значения, переданные ему в качестве аргументов, а также симулирует нажатие на кнопку подтверждения и сброса. В конце, с помощью функции «$display», выводится информация об операции и её результате.

В блоке «intial» симулируется работа с конечным автоматом. Вызывается функция «cycle» с заранее сформированным набором аргументов, для проверки корректной работоспособности алгоритма.

Код тестового модуля представлен в Листинге 2.1. Результат верификации представлен на Рисунке 2.1.

Листинг 2.1 – Реализация тестового модуля конечного автомата

module fsm_test; reg clk = 0; reg btn = 0; reg reset = 0; reg [15:0] data = 0; wire [15:0] res; fsm fsm( .R_I(btn), .clk(clk), .dataIn(data), .reset(reset), .dataOut(res)); always #5 clk = ~clk; task cycle; input [15:0] an, bn, cn, dn; begin #15; data = an; btn = 1; #15; btn = 0; #15; data = bn; btn = 1; #15; btn = 0; #15; data = cn; btn = 1; #15; btn = 0; #15; data = dn; btn = 1; #15; btn = 0; #15; $display("Результат операции %0b - %0b << %0b * %0b = %0b", an, bn, cn ,dn, res); reset = 1; #15;

Продолжение Листинга 2.1

reset = 0; end endtask initial begin cycle(16'b0000000000001101, 16'b0000000000001010 , 16'b0000000000001001, 16'b0000000000000001); cycle(16'b0000000000001111, 16'b0000000000000101 , 16'b0000000000000010, 16'b0000000000000110); cycle(16'b0000000000001111, 16'b0000000000000111 , 16'b0000000000000011, 16'b0000000000000100); #20 $stop; end endmodule

Рисунок 2.1 – Результат верификации тестового модуля конечного автомата

Значения вычислений совпадают с эталонными, что подтверждает корректность работы модуля конечного автомата.

  - Создание и верификация тестового модуля управления семисегментными индикаторами

Для тестирования был выбран следующий набор тестов:

Тест на отображение для всех возможных вариантов цифр;

Тест анодной маски пройден.

Верификационное окружение для проведения тестов модуля управления семисегментными индикаторами представлен модулем «testSevenSeg». Объявляются однобитные регистры «clk», «RESET», тридцатидвухбитный регистр «NUMBER», восьмибитный регистр «AN_MASK», восьмибитная цепь «AN» и восьмибитная цепь «CATH». Так же в нём создаётся экземпляр «SevenSegmentLED», в соответствующие порты которого подключаются все созданные ранее элементы. Также создаются регистры «test_digit_register» и «test_an_mask_register» для записи результатов тестов.

Дальше, функции «get_cath_mask», которая выдаёт значения катодов для числа, переданного в качестве аргумента, «get_an_mask», которая выдаёт значения анодов для индикатора, переданного в качестве аргумента.

Далее блоком «task» с именем «test_seven_segments», на вход которой подаётся анодная маска, проводит тесты, поочередно заполняя «NUMBER» числами от 116 до F16, проверяя корректность отображения чисел.

Далее блоком «task» с именем «test_show_stats» выводястя результаты тестирования по значениям, записанным в регистрах «test_an_register», «test_digit_register» и «test_an_mask_register».

Код тестового модуля представлен в Листинге 2.2. Результат верификации представлен на Рисунке 2.2.

Листинг 2.2 – Реализация тестового модуля семисегментного индикатора

`timescale 1ns / 1ps module testSevenSeg; reg clk; initial clk = 0; always #5 clk <= ~clk; localparam AN_COUNT = 8; localparam CATH_COUNT = 8; localparam DIGIT_SIZE = 4; localparam DIGIT_COUNT = 16; reg CE, RESET; reg [AN_COUNT*DIGIT_SIZE-1:0] NUMBER; reg [AN_COUNT-1:0] AN_MASK; initial begin CE = 1; RESET = 0; NUMBER = {(AN_COUNT*DIGIT_SIZE){1'b0}}; end wire [AN_COUNT-1:0] AN; wire [CATH_COUNT-1:0] CATH; SevenSegmentLED uut ( .clk(clk), .RESET(RESET), .NUMBER(NUMBER), .AN_MASK(AN_MASK), .AN(AN),

Продолжение Листинга 2.2

.SEG(CATH) ); initial begin test_seven_segments(8'b00101100); test_show_stats(); end function [7:0] get_cath_mask; input [3:0] number; begin case (number) 4'h0: get_cath_mask = 8'b11000000; 4'h1: get_cath_mask = 8'b11111001; 4'h2: get_cath_mask = 8'b10100100; 4'h3: get_cath_mask = 8'b10110000; 4'h4: get_cath_mask = 8'b10011001; 4'h5: get_cath_mask = 8'b10010010; 4'h6: get_cath_mask = 8'b10000010; 4'h7: get_cath_mask = 8'b11111000; 4'h8: get_cath_mask = 8'b10000000; 4'h9: get_cath_mask = 8'b10010000; 4'ha: get_cath_mask = 8'b10001000; 4'hb: get_cath_mask = 8'b10000011; 4'hc: get_cath_mask = 8'b11000110; 4'hd: get_cath_mask = 8'b10100001; 4'he: get_cath_mask = 8'b10000110; 4'hf: get_cath_mask = 8'b10001110; default: get_cath_mask = 8'b11111111; endcase end endfunction function [7:0] get_an_mask; input [2:0] an_number; begin get_an_mask = ~(8'b1 << an_number); end endfunction reg [DIGIT_COUNT-1:0] test_digit_register; reg test_an_mask_register; task test_seven_segments; input [AN_COUNT-1:0] mask_value; reg [3:0] i; reg [3:0] number; begin $display("\n[%0t]: Тест отображения цифр на индикаторах, принципа работы динамической индикации и анодной маски.", $time); test_digit_register = {DIGIT_COUNT{1'b1}}; test_an_mask_register = 1'b1; AN_MASK = mask_value; $display("Битовая маска (AN_MASK): %b", AN_MASK); wait(uut.counter_res == AN_COUNT-1); @(posedge clk); number = 0;

Продолжение Листинга 2.2

repeat(DIGIT_COUNT) begin // Подача числа на входную шину for (i = 0; i < AN_COUNT; i = i + 1) NUMBER[ ((i+1)*4)-1 -: 4 ] <= number; @(posedge clk); $display("\n[%0t]: Тест для цифры: %h", $time, number); for (i = 0; i < AN_COUNT; i = i + 1) begin #1; $display("Текущий анод: %d", i); test_digit_register[number] <= CATH == get_cath_mask(number); $display("Ожидаемые сигналы на линии катодов (CATH): %b", get_cath_mask(number)); $display("Фактические сигналы на линии катодов (CATH): %b", CATH); test_an_mask_register <= AN == (get_an_mask(i) ¦ AN_MASK); $display("Ожидаемые сигналы на линии анодов (ПОСЛЕ применения анодной маски): %b", get_an_mask(i) ¦ AN_MASK); $display("Фактические сигналы на линии анодов (ПОСЛЕ применения анодной маски): %b", AN); if (i != AN_COUNT-1) @(posedge clk); end number = number + 1; end end endtask task test_show_stats; localparam TEST_COUNT = 2; integer test_counter, i; begin test_counter = 0; $display("\n[%0t]: Результаты тестирования:", $time); // Отображение цифры if (&(test_digit_register)) begin $display("1. Тест на отображение пройден успешно для всех возможных вариантов цифр."); test_counter = test_counter + 1; end else begin $display("1. Тест на отображение цифр НЕ пройден"); for (i = 0; i < DIGIT_COUNT; i = i + 1) if (!test_digit_register[i]) $display("Ошибка отображения цифры %d", i); end // Анодная маска if (test_an_mask_register) begin $display("2. Тест анодной маски пройден успешно."); test_counter = test_counter + 1; end else $display("2. Тест анодной маски НЕ пройден.");

Продолжение Листинга 2.2

$display("Пройдено тестов: %0d/%0d.", test_counter, TEST_COUNT); end endtask endmodule

Рисунок 2.2 – Результат верификации тестового модуля семисегментного индикатора

  - Создание и верификация тестового модуля конечного устройства

Для тестирования был выбран набор тестов аналогичный тестам конечного автомата.

Верификационное окружение для проведения тестов модуля конечного автомата представлен модулем «testbench». Для корректного тестирования значения параметров для модулей «divider» и «debouncer» в «controller» были уменьшены до значения равного четырём. Объявляются однобитные регистры «clk», «button», «button_reset», шестнадцатибитный регистр «NUMBER», восьмибитная цепь «AN» и восьмибитная цепь «SEG». Так же в нём создаётся экземпляр «controller», в соответствующие порты которого подключаются все созданные ранее элементы.

Далее блоки «task» с именами «press_button» и «press_reset_button», которые имитирует дребезг контактов и нажатие кнопок «button» и «reset».

Далее блоком «task» с именем «input_data» с шестнадцатибитными входными параметрами «an», «bn», «cn», «dn», которые постепенно вводятся на «SWITCHES», в конце нажимается «reset».

Код тестового модуля представлен в Листинге 2.3.

Листинг 2.3 – Реализация тестового модуля для конечного устройства

`timescale 1ns / 1ps module testbench(); reg signed [15:0] SWITCHES = 0;

Продолжение Листинга 2.3

reg clk = 0; reg button = 0; reg button_reset = 0; wire[7:0] AN; wire[7:0] SEG; controller cntlr( .SWITCHES(SWITCHES), .button_in(button), .clk(clk), .button_reset_in(button_reset), .AN(AN), .SEG(SEG)); always #5 clk = ~clk; task press_button; begin repeat($urandom_range(20, 0)) begin button = $random; #3; end button = 1; #80; repeat($urandom_range(20, 0)) begin button = $random; #3; end button = 0; #80; end endtask task press_reset_button; begin repeat($urandom_range(20, 0)) begin button_reset = $random; #3; end button_reset = 1; #80; repeat($urandom_range(20, 0)) begin button_reset = $random; #3; end button_reset = 0; #80; end endtask task input_data; input [15:0] an, bn, cn, dn; begin SWITCHES = an; press_button();

Продолжение Листинга 2.3

SWITCHES = bn; press_button(); SWITCHES = cn; press_button(); SWITCHES = dn; press_button(); #10; press_reset_button(); end endtask initial begin $srandom(35000); input_data(16'b0000000000001101, 16'b0000000000001010 , 16'b0000000000001001, 16'b0000000000000001); input_data(16'b0000000000001111, 16'b0000000000000101 , 16'b0000000000000010, 16'b0000000000000110); input_data(16'b0000000000001111, 16'b0000000000000111 , 16'b0000000000000011, 16'b0000000000000100); $stop; end endmodule

Результат каждого теста можно проверить по временной диаграмме, рассматривая значение «NUMBER», так как именно оно будет записано в семисигментные индикаторы.

На Рисунке 2.3 представлена временная диаграмма для первого теста.

Рисунок 2.3 – Временная диаграмма первого теста

Как видно из рисунка 5 разряд «NUMBERS» корректно отображает переменные, которые вводятся «a», «b», «c» и «d», и «f» результат вычислений. F = 060016  = 110000000002, что является верным значением для первого теста.

На Рисунке 2.4 представлена временная диаграмма для второго теста.

Рисунок 2.4 – Временная диаграмма второго теста

F = a00016  = 10100000000000002 что является верным значением для второго теста.

На Рисунке 2.5 представлена временная диаграмма для третьего теста.

Рисунок 2.5 – Временная диаграмма третьего теста

F = 800016  = 10000000000000002, что является верным значением для третьего теста.

- ДОБАВЛЕНИЕ IP-ЯДРА VIO, СОЗДАНИЕ ФАЙЛА ПРОЕКТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАГРУЗКА ПРОЕКТА НА ОТЛАДОЧНУЮ ПЛАТУ NEXYS A7

Добавлено IP-ядро VIO, обладающее двумя входными портами по восемь бит, и тремя выходными, два из которых однибитные и один шестнадцатибитный. IP-ядро VIO представлено на Рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – IP-ядро VIO

Так же был создан модуль для подключения VIO. Код модуля представлен в Листинге 3.1.

Листинг 3.1 – Модуль VIO

`timescale 1ns / 1ps module vioControl( input clk, output [7:0] AN, output [6:0] SEG ); wire button_in, RESET; wire[15:0] SW; vio_0 vio ( .clk(clk), .probe_in0(AN), .probe_in1(SEG), .probe_out0(button_in), .probe_out1(RESET), .probe_out2(SW) ); controller controller (

Продолжение Листинга 3.1

.clk(clk), .button_in(button_in), .button_reset_in(RESET), .SWITCHES(SW), .AN(AN), .SEG(SEG) ); endmodule

Содержание файла проектных ограничений представлено в Листинге 3.2.

Листинг 3.2 – Содержимое файла проектных ограничений

create_clock -add -name sys_clk -period 10.00 -waveform {0 5} [ get_ports { clk }] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN E3 } [ get_ports { clk } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN J17 } [ get_ports { AN[0] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN J18 } [ get_ports { AN[1] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN T9 } [ get_ports { AN[2] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN J14 } [ get_ports { AN[3] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN P14 } [ get_ports { AN[4] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN T14 } [ get_ports { AN[5] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN K2 } [ get_ports { AN[6] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN U13 } [ get_ports { AN[7] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN T10 } [ get_ports { SEG[0] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN R10 } [ get_ports { SEG[1] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN K16 } [ get_ports { SEG[2] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN K13 } [ get_ports { SEG[3] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN P15 } [ get_ports { SEG[4] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN T11 } [ get_ports { SEG[5] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN L18 } [ get_ports { SEG[6] } ] set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN H15 } [ get_ports { SEG[7] } ]

Проект был загружен на отладочную плату NEXYS A7 и протестирован. На Рисунке 3.2–3.4 представлена фотография платы с введёнными на ней значениями и VIO.

Рисунок 3.2 – Отображение параметра D на плате

Рисунок 3.3 – Ввод значения праметра D в VIO

Рисунок 3.4 – Результат вычислений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения практической работы приобретён навык основных подходов и использования основных инструментов для верификации проектов. Разработано устройство, представляющее из себя конечный автомат устройства, разработанного в прошлых практических, с подключённым набором устройств для ввода/вывода. Для каждого из устройств, входящих в конечное устройство, разработано верификационное окружение для проведения тестов и проведены соответствующие тесты. Для конечного устройства так же разработано верификационное окружение и произведена верификация с использованием VIO.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Методические указания по ПР № 3 — URL: https://online-edu.mirea.ru/mod/resource/view.php?id=413209 (Дата обращения: 12.03.2024).

- Смирнов С.С. Информатика [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ / С.С. Смирнов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

- Тарасов И.Е. ПЛИС Xilinx. Языки описания аппаратуры VHDL и Verilog, САПР, приемы проектирования. — М.: Горячая линия — Телеком, 2021. — 538 с.: ил.